LCD高对比度技术

发布来源：   发布时间：2010-2-20 14:29:57

进入到2007年之后，作为两大韩系厂商的三星和LG都有非常抢眼的优秀表现。液晶显示器的对比度从1400：1、1600：1、2000：1、3000：1、5000：1一下子就突破到了10000：1，无论是以MAGIC contrast和锐比技术哪种方式命名，呈直线上升的对比度数值都成为消费者最为关注的看点。而第一款上市的10000：1对比度的三星2232GW+，其实就是在2007年独立风骚的英雄。

所谓对比度，实际上是显示器厂商进行测试所获得的数值。厂商在测试时，先让显示器在全屏状态下显示白色，并测量亮度值；然后在全屏状态下显示黑色，并测量亮度值。前后测量的两个亮度值的比值，就是厂商所宣传的对比度值，也叫全开全关（Full ON Full OFF）对比度。不过需要注意的是，这种测量方法并不被美国国家标准委员会ANS所承认，所以这种全开全关对比度只能算是“动态”对比度。其原理，就是基于动态背光调整，并根据画面明暗来调整背光亮度，也就是三星2232GW+所能达到的10000：1这种超高对比度。

技术地位

理论上来说，如果要想把500：1对比度的液晶面板提升到2500：1。只需要全白亮度画面保持不变，全黑画面最大亮度降低为原来的1/5，就可以实现动态2500：1的对比度了。要是全黑画面最大亮度降低为原来的1/10，那么一台5000：1的显示器便出炉了。而这个时候，只要有了动态对比度技术，就可以最大限度地降低昏暗场景中的黑色亮度，从而提高视觉享受。在高动态对比度模式下，电影应用受益最大，黑白更加分明的效果能够让我们更容易辨别清楚电影细节对比。

影响力

通过产品内部架构的对比可以发现，10000：1对比度的三星2232GW+与之前3000：1对比度的2232GW做工基本是一样的，甚至就连产品的元件和用料都完全一致。都是采用了友达光电M220EW01这款液晶面板，ANSI承认的对比度为1000：1，响应时间为5ms，色域为92%。也就是说，三星是在同样的IC芯片里面植入了不同的驱动程序，才使得产品在全黑色亮度达到了更低的表现，然后得到了更高的动态对比度。这也说明了，只要显示器厂商技术过硬的话，可以在同等的硬件条件下达到更好的显示效果。现如今，包括三星、LG等厂商都在积极推出10000：1对比度的产品，并成为2007年显示器市场的最佳技术代表。