LCD控制器的选择与使用

发布来源：   发布时间：2010-5-31 9:11:36

Q: 常见的LCD控制方案有哪几种？

A: 一般LCD控制方案分为三大类：MCU接口控制器、多媒体接口控制器、内置平板控制器（ARM、IPC）,详见网站“解决方案”。

Q: 不同控制方案的优缺点？

A: ◆MCU总线控制：

优点：成本低廉，技术成熟，使用简便。

缺点：功能简单，局限于中低分辨率，产品升级移植不方便。

◆ARM方案：

优点：直接控制，环节少，易移植。

缺点：技术门槛高，局限于中低分辨率

◆IPC内嵌显示控制：

优点：直接控制，环节少，使用简单。

缺点：TTL信号传输距离受限，更换显示、升级不方便，目前局限于中小分辨率。

◆多媒体接口控制方案（PC&Video接口）：

优点：适合于多媒体显示接口，使用灵活，移植方便，控制范围宽。

缺点：PC接口方式增加环节、增加成本，对非标准信号适应难度略大。不适用于STN类液晶。

Q: 我用的是ARM7想控制TFT-LCD，贵公司有相应的控制器？

A: 我公司MCU接口控制器可控制800×600以下的TFT-LCD。ARM7可通过8Bit数据并口直接控制此控制实现显示，操作简单方便。

Q: 如果想用工控制TFT-LCD,需要做哪些工作？

A: ◆确定你所用LCD的类型，如分辨率等；

◆确定工控板是否支持此您选用的LCD,是否具有相应的BIOS；

◆确定LCD与工控机间的接口，并定做相应的线缆；

◆上电调试，如显示有少许不正常(排除线缆问题后)，请与工控厂家联系进行相应BIOS的修改。

Q: 工控机不能直接控制TFT-LCD怎么办？

A: 若工控机提供VGA信号，可通过我们多媒体接口控制器转接控制TFT-LCD.

Q: 多媒体接口控制器能否控制SHARP LQ057 ?

A: 能，由于SHAPP LQ057分辨率是320*240,但可接收640*480的信号，因此使用PC接口控制器LQ057仅能显示信号的1/4

Q: 多媒体接口控制器支持输入信号？

A: 可支持输入信号：PC（VGA输入）、复合视频、S－端子、分量视频等。

Q: 多媒体接口控制器有画中画功能吗？

A: 有，并可实现画中画，画外画、多画面显示。