LCD特性一览

发布来源：   发布时间：2009-12-21 16:07:37

1、工作温度和储存温度： 
　　 常温的LCD工作温度为0℃~50℃，存储温度为-20℃～７０℃。 
　　 宽温的ＬＣＤ工作温度－3０℃～8０℃，存储温度-40℃～１００℃。 

2、对比度： 
　　 ＴＮ　ＬＣＤ：ＤＵＴＹ　１～１/８时，Ｃｒ〉5。 
　　 DUTY 1/8~1/16（包含1/8）时，Cr〉3。 
　　 STN LCD：蓝、灰模式时，Cr〉3。 
　　 黄、绿、黄绿模式时，Cr〉5。 

3、响应时间： 
　　 TN LCD：上升时间〈２５０ｍｓ； 
　　 下降时间〈３００ｍｓ。 
　　 STN LCD：上升时间〈400ｍｓ；　 
　　 下降时间〈4００ｍｓ。 

4、视角范围： 
　　 TN LCD：DUTY 1~1/8时，〉 30°； 
　　 DUTY 1/8~1/16时，〉25°。 
　　 STN LCD：DUTY〉1/64时，〉50°； 
　　 DUTY〈=1/64时，〉30°。 

5、 阈值电压： 
　　 常温下TN 最低达到0.7V，STN最低达到0.8V。宽温时最低的阈值电压会相应提高。