TN、STN和TFT型液晶显示器比较

发布来源：   发布时间：2010-3-11 8:40:03

TN、STN和TFT型液晶显示器比较如下：

1.TN型液晶显示器因技术层次较低，价格低廉，应用范围多在3英寸以下的小尺寸产品，而且仅能呈现出黑白单色及做一些简单文字、数字的显示，主要应用于电子表、计算器、简单的掌上游戏机等消费性电子产品。

2.STN型液晶显示器较TFT型工艺简单，成品率较高、价格相对便宜，面向对比强烈与画面转换反应时间较快的商品，因此多应用于信息处理设备。如果在液晶面板前加一片彩色滤光片，则可显示多种色彩，甚全可达全彩化程度。此种产品多使用于文字、数字及绘图功能的显示，例如低档的笔记本电脑、掌上电脑、股票机和个人数字助理（PDA）等便携式产品。

3.TFT液晶显示器因为显示反应速度更快，适用于动画及显像显示，故广泛应用于数码相机、液晶投影仪、笔记本电脑、桌上型液晶显示器。由于其在色彩品质及反应速度方面较STN型产品为佳，因此也是目前市场上的主流产品。

各种LCD产品比较：

TN

驱动方式：单纯矩阵驱动之扭曲向列型

视角大小：小（视角+30度）

画面对比：最小（画面对比在20:1）

反应速度：最慢（无法显示动画）

显示品质：最差

颜色： 　　单色或黑色

价格： 　　最便宜

适合产品： 电子表、电子计算机、各种汽车、电器产品之数字显示器

STN

驱动方式：单纯矩阵驱动之超扭曲向列型

视角大小：中等（视角+40度）

画面对比：中等

反应速度：中等（150ms）

显示品质：中等

颜色： 　　单色及彩色

价格： 　　中等

适合产品：移动电话、PDA、电子辞典、掌上型电脑、低档显示器

TFT

驱动方式：主动矩阵驱动

视角大小：大（视角+70度）

画面对比：最大（画面对比在150:1）

反应速度：最快（40ms）

显示品质：最佳

颜色： 　　彩色

价格： 　　最贵（约STN3倍）

适合产品：笔记本/掌上型电脑、PC显示器、汽车导航系统、背投电视

LCD遵守一系列与CRT显示不同的规则。LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点，但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率，而且能按屏幕要求加以调整，但LCD屏只含有固定数量的液晶单元，只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。CRT通常有三个电子枪，射出的电子流必须精确聚集，否则就得不到清晰的图像显示。但LCD不存在聚焦问题，因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一幅图在LCD屏幕上为什么如此清晰的原因。LCD也不必关心刷新频率和闪烁，液晶单元要么开，要么关，所以在40-60Hz这样的低刷新频率下显示的图像不会比75Hz下显示的图像更闪烁。

但另一方面，LCD屏的液晶单元极易出现暇疵。对1024x768的屏幕来说，每个像素都由三个单元构成，分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需240万个单元(1024x768x3=2359296)。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是，其中一部分己经短路(出现“亮点”)，或者断路(出现“黑点”)。

LCD显示屏包含了在CRT技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背后的荧光管。有些时候，我们会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹，一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外，一些相当精密的图案(比如经抖动处理的图像)可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。 另外还有一个视角或者"观察角度"的问题。LCD之所以存在视角问题，是由于它采用的是光线透射机制，会对穿过屏幕的光线进行调节。而CRT是一种光线发射系统。对CRT来说，屏幕背后的特殊材料(荧光粉)能主动发射出光线。而在LCD中，虽然光线能穿透正确的像素，但倾斜的光线也会穿透相邻的像素，所以从正常视角之外观看时会发现颜色严重失真。